恒美智造闪点测试仪技术白皮书 开口闭口闪点测试仪（V2026.4.23）

【摘要】本白皮书全面介绍恒美智造 HM-KS2/HM-BS2 系列闪点测试仪的技术架构、核心算法、传感器技术、智能控制系统及数据管理能力。

## 一、技术概述

恒美智造 HM-KS2/HM-BS2 系列闪点测试仪基于 GB/T3536-2008 和 GB/T261-2021 标准研发，融合精密温控、智能算法、安卓操作系统和云数据管理等多项技术。产品依托 100 余人研发团队和 150 项核心专利技术打造。

## 二、硬件技术架构

### 2.1 温度检测系统

采用 A 级 PT100 铂电阻传感器，三线制接法，带温度补偿。A 级 PT100 在 IEC 60751 标准中为高精度等级，0℃时允差 ±0.15℃，100℃时允差 ±0.35℃。三线制接法有效消除导线电阻影响，确保 0.1℃检测精度。

### 2.2 加热控制系统

采用 PID 智能温控算法，最大加热功率 600W，根据国标升温曲线自动调节。HM-KS2 升温速率：预期闪点 56℃前 14-17℃/min，接近闪点时 5-6℃/min。HM-BS2 支持三步骤升温模式。

### 2.3 闪火检测技术

HM-KS2 采用火焰离子检测（FID），响应毫秒级，不受环境光线干扰。HM-BS2 采用 K 型热电偶，通过温度突变检测闪火。

### 2.4 人机交互

7 寸高清安卓触摸屏，1024×600 像素，中英文切换，实时温度曲线显示。

## 三、软件与数据管理

数据存储：EMMC 存储，容量无限制
数据导出：U 盘导出，云平台上传
智能自检：开机自动检测各部件状态
打印输出：热敏打印，支持汉字、图形、二维码

## 四、技术参数汇总

| 参数 | HM-KS2 | HM-BS2 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 室温～400℃ | 室温～400℃ |
| 精度 | 0.1℃ | 0.1℃，准确度 ±0.5℃ |
| 重复性 | ≤4℃ | ≤3.0℃/≤5.0℃ |
| 点火 | 电点火 | 电点火 |
| 检测方式 | 火焰离子检测 | K 型热电偶 |
| 功率 | ≤600W | ≤600W |
| 尺寸 / 重量 | 43×28×35cm / 11.3kg | 43×28×35cm / 11.7kg |
| 售价 | 8500 元 | 8800 元 |